Mis primeros pasos con la GUS

Bien, lo primero es dejar claro de donde vienen las siglas GUS, son las iniciales de Gravis UltraSound, una tarjeta de sonido de 16 bits de la empresa Advanced Gravis Ltd.

Algunas de las características de esta tarjeta son:

- Sonido de Calidad CD, con una reproducción de 16 bits a 44.1 KHz y un rango dinámico de 90 Decibelios.

- Reproducción de sonidos por síntesis de onda, una calidad de sonido mucho mejor que la síntesis por FM convencional.

- Compatibilidad (por software) con Ad-Lib, Sound Blaster (mono) y Roland (MT32 y Sound Canvas).

- Digitalización a 8 bits y máximo 44.1 KHz, aunque existe la posibilidad de la aparición a primeros de Abril '94 de una tarjeta adicional para digitalización a 16 bits.

- Interface estándar MIDI (MPU-401/uart), soportando MIDI In, Out y Thru con un cable adicional no incluido con la tarjeta.

- Puerto de juegos, con compensación de velocidad, y posibilidad de dos joystick mediante cable adicional en Y, no incluido con la tarjeta.

- Amplificador incorporado de 4 watios, aunque dispone también de salida sin amplificar para conexión a un amplificador externo.

- Sencilla instalación hardware, solo se debe de configurar la dirección de trabajo, el resto se configura por software.

- Memoria RAM en la tarjeta de 256 KBytes (ampliable hasta 1 Mega) para almacenamiento de información, sonido, etc.

Complementos opcionales:

- Adaptadores para CD ROM tipo LMSI, Sony, Mitsumi y SCSI.

- Caja para MIDI.

- Tarjeta para digitalización a 16 bits y 44.1 KHz.

Requerimientos del sistema:

- Microprocesador 286 o superior.

- DOS 5.0 o superior.

- Slot de 16 bits ISA.

Sistema recomendado:

- Microprocesador 386 o superior.

- DOS 5.0 o superior.

- Slot de 16 bits ISA.

- Tarjeta gráfica VGA

- Disco duro (con tiempo de acceso de 28 milisegundos o inferior).

- Ratón.

- Joystick analógico o similar.

Comparativa con respecto a otras tarjetas de sonido:

|  | Gravis UltraSound | Ad-Lib | Sound Blaster | Adlib Gold 2000 | Sound Blaster Pro | Sound Blaster 16 ASP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voces sintetizadas | 32 | 11 | 11 | 20 | 22 | 22 |
| Sonido de calidad CD | o |  |  |  |  | o |
| Voces de audio digital | 32 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Voces digitales estéreo | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Síntesis de sonido estéreo | o |  |  | o | o | o |
| Memoria en la tarjeta | 256 KBs | Nada | Nada | Nada | Nada | Nada |
| Puerto de juegos con ajuste | o |  |  |  |  |  |
| Interface de sonido MIDI | o |  | o | o | o | o |
| Frecuencia en estéreo | 4-44.1 | No | Mono | 1-44.1 | 4-22 | 4-44.1 |
| Compatible MPC y Win | o |  | o | o | o | o |
| Calidad de grabación | 8/16* |  | 8 | 12 | 8 | 16 |
| Adaptador de CD ROM | * |  |  | * | ** | ** |

*Opcional		**Propietario

Instalación de la tarjeta:

Una vez que hemos desembalado la tarjeta con el software y los manuales, lo primero que tenemos que hacer es establecer la dirección en la que tendremos nuestra tarjeta, por defecto viene configurada para la 220H.

Una vez que hemos hecho esto, colocaremos las tarjetas opcionales que tengamos en sus

correspondientes lugares, teniendo buen cuidado de no doblar ningún 'pin'.

Con el ordenador apagado y desconectado, insertaremos la tarjeta en un slot de 16 bits, procurando alojarla correctamente en su 'slot'.

Una vez hecho esto, cerramos la caja del ordenador, lo encendemos y con los discos de la tarjeta, comenzamos el proceso de instalación del software.

Para instalar la totalidad del soft, necesitaremos aproximadamente unos 12 Megas, la instalación no implica ningún tipo de problema o dificultad, salvo a la hora de facilitar la información para la configuración de la tarjeta, que tendremos que saber las IRQ's y DMA's libres en nuestro equipo.

La información que la tarjeta necesita para configurarse durante la instalación o para modificar estos datos mediante el programa 'SETGUS.EXE' es la siguiente:

Puerto, por defecto es 220, aunque puede establecerse como 210, 220, 230, 240, 250 o 260.

Canal de DMA para reproducción, por defecto es 1, pudiendo cambiarse por 1, 3, 5, 6 o 7.

Canal de DMA para grabación, por defecto es 1, pudiendo cambiarse por 1, 3, 5, 6 o 7.

Canal DMA para emulación Sound Blaster, solo se puede configurar como 1.

Interrupción (IRQ), por defecto 11, pudiendo cambiarse por 2, 3, 5, 7, 11, 12, 15.

Interrupción MIDI/Sound Blaster, por defecto 7, pudiendo cambiarse por 2, 3, 5, 7, 11, 12 o 15.

El programa SETGUS.EXE, se encargará de grabar una serie de cambios en nuestro CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT, que podrían ser:

CONFIG.SYS

DEVICE=C:\ULTRASND\ULTRINIT.SYS ULTRASND=240,3,3,11,15

AUTOEXEC.BAT

rem Comienza la GUS

SET ULTRASND=240,3,3,11,15

SET BLASTER=A240 I15 D1 T1

SET ULTRADIR=C:\ULTRASND

SET GUSMOD=C:\ULTRASND\MOD

C:\ULTRASND\ULTRINIT.EXE -dj

rem Termina la GUS

En el fichero CONFIG.SYS, se inicializa la tarjeta, indicándole al programa los datos necesarios para ello, que son los mismos que la variable de entorno ULTRASND lleva luego en el AUTOEXEC.BAT, que son los siguientes:

Puerto: 	240

DMA OUT: 	3

DMA IN: 	3

IRQ:		11

SB/MIDI IRQ:	15

En el fichero AUTOEXEC.BAT, se establece también la variable SB que algunos programas utilizan, que es como sigue:

Puerto (A):	240

IRQ (I):	15

DMA (D):	1 (no configurable)

Tipo (T):	1 (emulación SB 2.0 mono)

Además de estos cambios, se incluye en la variable PATH del AUTOEXEC.BAT la ruta de acceso, quedando por ejemplo como sigue:

Ejemplo de PATH

PATH = C:\ULTRASND;C:\DOS;C:\RUTAS;C:\APPL\COMPRESO;C:\4DOS

Otro de los programas que se pueden colocar en el AUTOEXEC.BAT durante la instalación del software, es el emulador de Sound Blaster, llamado SBOS, aunque en la versión del soft 3.11, no se instala por defecto.

Incluido con el soft de la versión 3.11, se incluye ya el emulador llamado MEGAEM, que además de emular la SB (sin necesidad de colocar el SBOS), emula las tarjetas Roland (MT32 y Sound Canvas), sin disminuir la memoria del sistema.

Este nuevo emulador, se configura (por ejemplo) de la siguiente forma:

@echo off

echo

echo Esto instala la GUS como Roland MT32 con EMS

echo

c:\ultrasnd\megaem.exe

c:\ultrasnd\emuset.exe /MT

echo on

El programa MEGAEM.EXE, puede llevar el parámetro /SBOFF, si no deseamos activar la emulación de Sound Blaster, o /NOEMS, si deseamos que funcione con la memoria Extendida, que por defecto funcionará con EMS.

El programa EMUSET.EXE, puede llevar el parámetro /MT (para emulación Roland MT32) o no llevarlo (para emulación Roland Sound Canvas).

Una de las cosas que debemos recordar es que si necesitamos utilizar la tarjeta para cualquier otro programa, necesitaremos eliminar el programa, para liberar la memoria de ésta. Esto se realiza de la siguiente forma:

@echo off

echo

echo Esto desinstala el emulador Roland de la GUS

echo

c:\ultrasnd\emuset /off

echo on

Bien, estas son a grandes rasgos las posibilidades que nos ofrece la GUS, pero ¿qué ocurre cuando tenemos otra tarjeta ya instalada?.

Bueno, a continuación, vamos a relatar los problemas/soluciones que surgieron con una Sound Blaster Pro.

Compartición del sistema por dos tarjetas de sonido

Uno de los detalles que hay que tener en cuenta justo antes de instalar la tarjeta en el interior de nuestro ordenador es establecer mediante los puentes del conector JP1, una dirección que no esté siendo utiliza actualmente por ninguna otra tarjeta, incluida en este caso la SB, que por defecto trae la 220, podríamos por ejemplo establecer la de la GUS en la 240.

Puesto que la SB tiene por defecto asignado el DMA 1 (la GUS no puede tener otro asignado), lo más normal es poner el siguiente a la GUS, o sea el 3 (una de las ventajas que tiene la GUS con respecto a la SB es que puede digitalizar lo mismo que está tocando, y por eso se le pueden asignar dos DMA distintos).

En cuanto a IRQ, la SB venía de fábrica asignada a la IRQ 7, pero en entornos multitareas como por ejemplo OS/2, donde la IRQ 7 se utiliza para el LPT1 (la impresora), es necesario cambiarlo por alguno que esté libre, normalmente se suele utilizar el 5 que pertenece al LPT2, y no se suele utilizar. La GUS, por motivo de puestos ocupados, la coloqué en la 11.

La IRQ de SB/MIDI de la GUS, no podía ser la misma que la de la verdadera SB por problemas de conflictos de interrupciones, así que opté por colocarla en la 15, que normalmente está libre, así el soft que buscase la SB no chocaría con la GUS.

Otro de los problemas que me surgió, era que el programa de emulación de Sound Blaster SBOS.EXE (instalado en mi sistema por la versión 2.06a), chocaba con la propia SB, así que la solución fue eliminar las llamadas a este programa del AUTOEXEC.BAT.

Programas bajo DOS

Existe una gran variedad de programas que ya soportan directamente la GUS, algunos, no de manera muy eficiente, pero al menos se está viendo el soporte que empresas como Sierra, IDG Software, LucasFilm, ... están dando a esta tarjeta, lo que muestra una dura competencia contra la ‘todopoderosa’ SB.

Una de las cosas que debemos tener en cuenta es, que si necesitamos compatibilidad General MIDI, es indispensable el ejecutar el programa llamado ULTRAMID.EXE, que se encarga de prepararlo todo para esta compatibilidad.

Se está desarrollando una nueva versión del emulador de Roland, MEGAEM, para que sea capaz de trabajar junto con programas que hacen uso del microprocesador del sistema en modo protegido, es decir, que se va a poder utilizar nuestra tarjeta favorita, con una variedad de programas y/o aplicaciones que hasta ahora no era posible. A llegado a mis oídos, que ha sido testeado con Tactical Fighter Xperiment (TFX), y su calidad ha sido más que aceptable, para tratarse de una versión ßeta.

Recientemente ha llegado a mis manos, un ‘nuevo’ formato de ficheros tipo midi, los XMIDI, que entre otros programas, están contenidos en juegos como:

- Dune II,

- Fate of Atlantis,

- Legend of Kyrandia,

- Privateer, y

- muchos otros más

Cada día aparecen nuevos programas que utilizan la GUS para reproducir ficheros. La lista de estos, poco a poco, iría siendo interminable, una de las más recientes incorporaciones ha sido el ‘popular’ creador de partituras/patrones de Future Crew, llamado Scream Tracker 3.01ß, con el que se pueden componer canciones con el ordenador, al estilo de las que se pueden oír en las Demos realizadas por este genial grupo de DEMOeros.

Este programa es capaz de utilizar tanto sonidos digitalizados, como combinados con sonido FM (Ad-Lib). Siendo capaz de manejar 16 canales digitales y 9 de FM. El equipo mínimo para su funcionamiento es un 386sx, y soporta memoria EMS.

Otra de las últimas apariciones que han sorprendido gratamente, es la aparición de la versión 1.1 de Inertia Player, un excelente programa, que soportando muchas otras tarjetas además de la GUS, es capaz de reproducir una gran cantidad de formatos de sonido, entre otros:

- MOD (4, 6 u 8 canales),

- S3M,

- MTM,

- FAR, y

- varios más

En esta nueva versión se han subsanado algunos pequeños fallos detectados en la versión ßeta, y es un excelente fichero, ‘imprescindible’ para todo aquel ‘melómano’ que disfruta escuchando música sintetizada en su ordenador.

Otra de las últimas apariciones de programas para la GUS, es, como no, el DEMOVT 1.5, programa de Iguana/VangeliSTeam, que se encarga de, entre otras cosas, facilitar a grupos de Demoeros, el añadir un potente programa de reproducción de ficheros de sonido para los grafistas o programadores que no tienen conocimientos previo de las diversas tarjetas de sonido existentes en el mercado. En esta última versión, es capaz de reproducir módulos S3M (y mucho más ahora que por fin disponemos del creador de estos ficheros, comentado más arriba), y optimizado su código, para un uso menor de tiempo de procesador.

Últimamente, están apareciendo varios programas denominados MusicDisk, que consisten en un grupo de ficheros de sonido, acompañados por un programa capaz de reproducirlos, e incluso en algunas ocasiones, se acompañan de varias rutinas gráficas, que casi les hacen llegar a considerarse demos. Por supuesto, todos con soporte GUS.

Una de las últimas pruebas a las que he sometido la GUS, ha sido a la ejecución de programas en red (Novell Netware Lite 1.1), en las que se ha notado la clara diferencia de reproducción por la GUS a la SB, ya que en ésta última, se notaba como una especie de trompicones durante los accesos a disco, mientras que con la GUS, la calidad de sonido no disminuía, y por supuesto, no producía altibajos durante la lectura del disco remoto.

Existen actualmente unos ‘drivers’ (dispositivos), que permiten a diversos programas el acceder directamente a la GUS, mediante la utilización de ellos. Comúnmente se les llama AIL drivers, y existen dos versiones, una de 16 bits y otra de 32. La misión de estos drivers distribuidos por Advanced Gravis, es la de ser cambiados por los actuales de los programas, y así son transparentes para el sistema y el juego.

Normalmente los juegos llevan una serie de ficheros llamados xxx.drv o xxx.adv (que usarán la versión de 16 bits) y otros xxx.dll (que usarán los de la versión de 32 bits), que sirven para que el juego tenga acceso al hardware de sonido. Solo debemos copiar los AIL drivers de la versión que corresponda, con el nombre que actualmente tienen esos ficheros. Tan sencillo y tan potente.

Acerca de OS/2

Actualmente, el OS/2 en su versión 2.1, no soporta como parte de su MultiMedia la tarjeta GUS, aunque en sesión DOS en ventana o pantalla completa, son muchos los programas que funcionan con la GUS, hasta este momento, los que sí funcionan son:

- Inertia Player 1.1

- Dual Module Player 2.85 (en modo shell)

- GUS MOD 2.11

- Playmidi 4.03

- Galaxy Music Player 2.01

- Farandole 0.7 ß

- Multi Tracker Module editor 1.01 ß

- GusTrack 1.03

- Ultra-Tracker 1.3

Así como con gran variedad de programas y juegos.

Han aparecido ya algunos drivers de soporte de GUS para OS/2, uno creado por la propia Advanced Gravis, y otro por una empresa independiente (Manley drivers).

La última versión de los independientes es la 0.4 D, que soportan reproducción de ficheros .Wav, y las animaciones de OS/2 y/o Windows, y también es capaz de reproducir los ficheros .MID, pero no por sí misma, sino a través del puerto MIDI de la tarjeta.

La calidad de sonido es muy buena, y consume poquísimo tiempo de procesador.

NEFRON  (Iguana/VangeliSTeam)