��������������������������������������������������������������������Ŀ

� SBPro Mixer-chip registers. Information by Jari Kaija 91           �

��������������������������������������������������������������������Ĵ

� Register port 2x4 Hex        �  Data port 2x5 Hex    (x = 2 or 4)  �

��������������������������������������������������������������������Ĵ

� 00 Hex     Reset mix-chip:   �  00 Hex                             �

��������������������������������������������������������������������Ĵ

� 04 Hex     Volumes:          �  VOC volume  Hi-nible/Lo-nible L/R  �

� 08 Hex                       �  CD  volume  L+R together           �

� 0A Hex                       �  MIC volume  mono                   �

� 22 Hex                       �  MASTER vol  Hi-nible/Lo-nible L/R  �

� 26 Hex                       �  FM  volume  Hi-nible/Lo-nible L/R  �

� 2E Hex                       �  LINE   vol  Hi-nible/Lo-nible L/R  �

�                              �                                     �

��������������������������������������������������������������������Ĵ

� 0C Hex     Input line:       �  Filter Low      Filter High        �

�                              �  MIC  00 Hex     08 Hex             �

�                              �  CD   02 Hex     0A Hex             �

�                              �  LINE 07 Hex     0F Hex             �

��������������������������������������������������������������������Ĵ

� 0E Hex     Mode:             �  00 Hex Mono                        �

�                              �  02 Hex Stereo                      �

�                              �                                     �

����������������������������������������������������������������������